MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică

RAPORT

pentru lucrarea de laborator nr. 2

la Sisteme de Operare

Tema: Crearea unei mașini virtuale și instalarea sistemului de operare. Setare BIOS

A efectuat studentul: Cucerescu Augustin, gr. IA-241

A verificat: Rotaru Lilia, doctor, conf. univ.

Chișinău – 2026

CUPRINS

INTRODUCERE	3

Scopul lucrării	3

Sarcina lucrării	3

1. NOȚIUNI TEORETICE	4

1.1. Virtualizarea și mașinile virtuale	4

1.2. Sistemul BIOS/UEFI	4

2. MERSUL LUCRĂRII	6

2.1. Instrumente utilizate	6

2.2. Crearea și configurarea mașinii virtuale	6

2.3. Configurarea setărilor BIOS/UEFI	7

2.4. Instalarea sistemului de operare Kali Linux	8

2.5. Ajustarea setărilor suplimentare	8

2.6. Rularea programului din lucrarea de laborator nr. 1	8

3. REZULTATELE OBȚINUTE	10

CONCLUZII	11

BIBLIOGRAFIE	12

# INTRODUCERE

## Scopul lucrării

Scopul prezentei lucrări de laborator constă în formarea competențelor practice de configurare a unei mașini virtuale, de instalare a unui sistem de operare și de efectuare a setărilor BIOS/UEFI, necesare pentru administrarea și testarea calculatoarelor într-un mediu controlat și sigur.

Obiectivele lucrării sunt:

- familiarizarea cu conceptele de virtualizare și utilizarea unei mașini virtuale;

- configurarea unei mașini virtuale într-un software dedicat;

- înțelegerea procesului de instalare a unui sistem de operare într-un mediu virtual;

- exersarea setărilor BIOS/UEFI într-un mediu virtual;

- formarea deprinderilor de lucru cu resurse hardware simulate (CPU, RAM, HDD, placă de rețea).

## Sarcina lucrării

Sarcina a presupus crearea unei mașini virtuale, alocarea resurselor hardware, configurarea setărilor BIOS/UEFI (data și ora, ordinea de boot, activarea și dezactivarea unor dispozitive), instalarea unui sistem de operare pe discul virtual, verificarea funcționalității acestuia prin rularea programului din lucrarea de laborator nr. 1 și verificarea efectului setărilor la repornirea sistemului.

Varianta de implementare a sarcinii: ca software de virtualizare a fost utilizat Oracle VM VirtualBox 7.2.20, instalat pe sistemul gazdă Windows 11, iar ca sistem de operare invitat a fost instalată distribuția Kali Linux 2026.2 (bazată pe Debian). Pentru verificarea funcționalității, codul aplicației cu timere din lucrarea de laborator nr. 1 a fost descărcat din depozitul GitHub și rulat din terminalul sistemului Kali Linux. Codul sursă este disponibil la: https://github.com/LaurUTM/sisteme-de-operare/tree/grupa-2.

# 1. NOȚIUNI TEORETICE

## 1.1. Virtualizarea și mașinile virtuale

Virtualizarea reprezintă furnizarea unui set de resurse de calcul abstracte de implementarea hardware, asigurând izolarea logică între procesele care rulează pe aceeași resursă fizică. Cel mai cunoscut exemplu este rularea mai multor sisteme de operare pe un singur calculator: fiecare sistem invitat lucrează cu propriul set de resurse logice (procesor, memorie RAM, dispozitive de stocare), iar repartizarea acestora din resursele fizice comune este gestionată de hipervizor.

Oracle VM VirtualBox este un hipervizor de tip 2, adică o aplicație care rulează peste sistemul de operare gazdă. Pentru performanță, VirtualBox folosește extensiile de virtualizare hardware ale procesorului (Intel VT-x sau AMD-V), prin care instrucțiunile sistemului invitat se execută direct pe procesor, iar hipervizorul intervine doar la operațiile privilegiate. Pentru sistemul invitat, mașina virtuală apare ca un calculator obișnuit, cu propriul firmware (BIOS sau UEFI), disc, placă de rețea și placă de sunet.

Avantajele folosirii unei mașini virtuale pentru învățare și testare sunt: izolarea față de sistemul gazdă (o eroare de configurare nu afectează calculatorul fizic), posibilitatea de a reveni la o stare anterioară prin instantanee (snapshots), modificarea rapidă a resurselor alocate și posibilitatea de a rula simultan mai multe sisteme de operare.

## 1.2. Sistemul BIOS/UEFI

BIOS (Basic Input/Output System) este programul stocat în memoria permanentă a plăcii de bază, care la pornire testează componentele hardware (POST), le inițializează, permite configurarea sistemului (data și ora, ordinea de boot, porturi) și caută un dispozitiv de boot căruia îi transferă controlul. UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) este evoluția modernă a BIOS-ului. Diferențele principale sunt prezentate în tabelul 1.1.

Tabelul 1.1. Comparație între BIOS și UEFI

| Criteriu | BIOS | UEFI |
| --- | --- | --- |
| Interfață | Text, doar tastatură | Grafică, suport pentru mouse |
| Schema de partiționare | MBR, discuri de până la 2 TB | GPT, discuri de peste 2 TB |
| Viteza de pornire | Mai mică | Mai mare, inițializare optimizată |
| Securitate | Fără verificarea încărcătorului | Secure Boot |
| Compatibilitate | Sisteme de operare vechi | Mod CSM pentru sistemele vechi |

În VirtualBox, firmware-ul mașinii virtuale nu are un meniu complet de configurare ca pe un calculator fizic. Setările echivalente (ordinea de boot, tipul de firmware BIOS/EFI, ceasul hardware, dispozitivele activate) se configurează din fereastra Settings a mașinii virtuale, iar la pornire se poate deschide meniul de boot cu tasta F12.

# 2. MERSUL LUCRĂRII

## 2.1. Instrumente utilizate

- Sistem de operare gazdă: Windows 11, pe care a fost instalat software-ul de virtualizare.

- Software de virtualizare: Oracle VM VirtualBox 7.2.20.

- Sistem de operare invitat: Kali Linux 2026.2, imaginea ISO de instalare pentru arhitectura amd64, descărcată de pe kali.org.

- Instrumente în sistemul invitat: terminalul, Git și interpretorul Python 3, disponibile în Kali Linux.

- Codul sursă: depozitul GitHub al grupei, ramura grupa-2.

## 2.2. Crearea și configurarea mașinii virtuale

VirtualBox a fost instalat pe sistemul gazdă Windows 11, iar mașina virtuală a fost creată urmând pașii de mai jos (sarcinile 1–5):

- Lansarea aplicației Oracle VM VirtualBox și apăsarea butonului New.

- Introducerea numelui mașinii virtuale și selectarea imaginii ISO Kali Linux.

- Alegerea tipului de sistem de operare Linux și a versiunii Debian (64-bit), deoarece Kali Linux este bazat pe Debian.

- Alocarea resurselor hardware: memorie RAM, numărul de procesoare virtuale și crearea unui disc virtual nou de tip VDI, cu alocare dinamică.

- Verificarea montării imaginii ISO în unitatea optică virtuală (Settings → Storage → Controller: IDE), pentru ca mașina să pornească de pe ea la prima rulare.

Parametrii finali ai mașinii virtuale sunt prezentați în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Configurația mașinii virtuale

| Parametru | Valoare |
| --- | --- |
| Nume | Kali-SO |
| Tip / versiune | Linux / Debian (64-bit) |
| Memorie RAM | 4096 MB |
| Procesoare | 2 CPU |
| Disc virtual | 25 GB, VDI, alocare dinamică |
| Memorie video | 128 MB, controller VMSVGA |
| Rețea | Adaptor 1: NAT |
| Unitate optică | Imaginea ISO Kali Linux (până la finalizarea instalării) |

## 2.3. Configurarea setărilor BIOS/UEFI

Setările firmware-ului mașinii virtuale au fost efectuate din fereastra Settings → System → Motherboard (sarcinile 6, 12–14):

- Ordinea de boot: pentru instalare, unitatea optică (Optical) a fost plasată înaintea discului (Hard Disk), iar dispozitivele Floppy și Network au fost dezactivate. După instalare, ordinea a fost schimbată, astfel încât Hard Disk să fie primul dispozitiv de boot.

- Tipul firmware-ului: opțiunea Enable EFI permite trecerea de la BIOS clasic la UEFI; mașina a fost lăsată cu BIOS clasic (opțiunea Enable EFI dezactivată).

- Data și ora: opțiunea Hardware Clock in UTC Time setează ceasul hardware al mașinii virtuale în UTC, iar Kali Linux afișează ora conform fusului orar ales la instalare.

- Activarea și dezactivarea dispozitivelor: din secțiunile Audio, USB și Serial Ports au fost dezactivate placa de sunet și porturile seriale, echivalentul dezactivării dispozitivelor integrate din BIOS-ul unui calculator fizic.

La pornirea mașinii virtuale, apăsarea tastei F12 deschide meniul de boot al firmware-ului VirtualBox, din care se poate alege manual dispozitivul de pornire. Efectul modificărilor a fost verificat după repornire cu următoarele comenzi:

timedatectl          # data, ora si fusul orar

aplay -l             # placile de sunet detectate

lsusb                # dispozitivele USB

lsblk                # discul virtual si partitiile

[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo BIOS

## 2.4. Instalarea sistemului de operare Kali Linux

După pornirea mașinii virtuale de pe imaginea ISO, a fost aleasă opțiunea Graphical install din meniul de boot al Kali Linux și au fost parcurși pașii de instalare (sarcinile 7–9):

- Selectarea limbii, a locației și a aranjamentului tastaturii.

- Configurarea rețelei: numele calculatorului (hostname) și numele domeniului.

- Crearea contului de utilizator și setarea parolei.

- Selectarea fusului orar.

- Partiționarea discului: Guided – use entire disk, cu toate fișierele într-o singură partiție, apoi confirmarea scrierii modificărilor pe discul virtual.

- Selectarea componentelor software (mediul grafic și setul implicit de instrumente).

- Instalarea încărcătorului de boot GRUB pe discul virtual (/dev/sda).

- Finalizarea instalării, scoaterea imaginii ISO din unitatea virtuală, schimbarea ordinii de boot și repornirea mașinii.

La prima pornire, sistemul a fost încărcat de pe discul virtual prin GRUB, iar autentificarea s-a făcut cu contul creat în timpul instalării.

## 2.5. Ajustarea setărilor suplimentare

După instalare au fost ajustate setările suplimentare ale sistemului invitat (sarcina 11): actualizarea listei de pachete și a sistemului, verificarea conexiunii la rețea prin adaptorul NAT și ajustarea rezoluției ecranului din setările de afișare ale Kali Linux. Driverele pentru dispozitivele virtuale (placa de rețea, controllerul video, discul) au fost recunoscute automat de nucleul Linux, fără instalarea unor componente suplimentare.

sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y

ip a                 # interfata de retea si adresa IP

ping -c 3 kali.org   # verificarea accesului la Internet

## 2.6. Rularea programului din lucrarea de laborator nr. 1

Pentru verificarea funcționalității sistemului (sarcina 10), codul aplicației cu timere a fost descărcat din depozitul GitHub și rulat din terminal. Kali Linux include deja Git și Python 3, astfel încât nu a fost necesară instalarea altor programe:

git clone https://github.com/LaurUTM/sisteme-de-operare.git

cd sisteme-de-operare

git checkout grupa-2

python3 --version

python3 timer_app.py

Aplicația a pornit în mediul grafic al Kali Linux, iar cele trei timere (interval fix, moment exact și semnal periodic) au funcționat la fel ca în lucrarea de laborator nr. 1, ceea ce confirmă că sistemul de operare instalat în mașina virtuală funcționează corect.

# 3. REZULTATELE OBȚINUTE

Tabelul 3.1 prezintă modul de realizare a fiecărei sarcini din lucrarea de laborator.

Tabelul 3.1. Realizarea sarcinilor lucrării

| Nr. | Sarcina | Modul de realizare |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lansarea software-ului de virtualizare | Oracle VM VirtualBox |
| 2 | Crearea mașinii virtuale și denumirea ei | Butonul New, numele din tabelul 2.1 |
| 3 | Alegerea tipului și versiunii SO | Linux / Debian (64-bit) |
| 4 | Alocarea resurselor hardware | RAM, CPU și disc VDI, conform tabelului 2.1 |
| 5 | Configurarea unității de boot | Imaginea ISO Kali Linux montată în unitatea optică |
| 6 | Setările BIOS/UEFI (data, ora, ordinea de boot) | System → Motherboard: Boot Order, Hardware Clock in UTC |
| 7 | Pornirea mașinii și inițierea instalării | Opțiunea Graphical install |
| 8 | Pașii de instalare | Limbă, fus orar, partiționare ghidată pe discul virtual |
| 9 | Finalizarea instalării și prima pornire | GRUB pe /dev/sda, pornire de pe disc |
| 10 | Verificarea funcționalității | Programul din LL1 rulat cu python3 din terminal |
| 11 | Setări suplimentare | Actualizare pachete, rețea NAT, rezoluție, drivere detectate automat |
| 12 | Configurarea ordinii de boot | Hard Disk primul după instalare |
| 13 | Activarea/dezactivarea dispozitivelor | Secțiunile Audio, USB, Serial Ports |
| 14 | Verificarea efectului la repornire | Pornire de pe disc, verificare cu timedatectl, aplay -l, lsusb |

# CONCLUZII

În cadrul lucrării de laborator a fost creată o mașină virtuală în Oracle VM VirtualBox 7.2.20, instalat pe sistemul gazdă Windows 11, în care a fost instalat sistemul de operare Kali Linux 2026.2. Au fost parcurse toate etapele: alegerea tipului de sistem, alocarea procesorului, a memoriei RAM și a discului virtual, montarea imaginii ISO, instalarea propriu-zisă și prima pornire de pe discul virtual.

Lucrarea a arătat cum resursele fizice ale calculatorului gazdă sunt împărțite de hipervizor și prezentate sistemului invitat ca un calculator separat, cu propriul firmware. Setările echivalente BIOS/UEFI (ordinea de boot, ceasul hardware, dispozitivele activate) au fost modificate din VirtualBox, iar efectul lor a fost verificat la repornire. Ordinea de boot s-a dovedit esențială: înainte de instalare sistemul trebuie să pornească de pe ISO, iar după instalare de pe discul virtual.

Funcționalitatea sistemului a fost confirmată prin rularea aplicației cu timere din lucrarea de laborator nr. 1, descărcată din GitHub. Aceasta a funcționat în Kali Linux fără modificări de cod, ceea ce arată portabilitatea programelor Python între sisteme de operare diferite.

# BIBLIOGRAFIE

1. Îndrumar de laborator. Sisteme de operare, Lucrarea de laborator nr. 2: Crearea unei mașini virtuale și instalarea sistemului de operare. Setare BIOS. UTM, FCIM.

2. Silberschatz, A., Galvin, P., Gagne, G. Operating System Concepts. Wiley.

3. Tanenbaum, A. S., Bos, H. Modern Operating Systems. Pearson.

4. Oracle VM VirtualBox – User Manual. Disponibil la: https://www.virtualbox.org/manual

5. Kali Linux Documentation – Installing Kali Linux. Disponibil la: https://www.kali.org/docs/installation/

6. UEFI Forum. UEFI Specifications. Disponibil la: https://uefi.org/specifications